ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка за строителство с предмет:

„Осъществяване на строително-ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”.

# І.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

# Изискванията към предмета на поръчката се отнасят към изпълнението на строително-ремонтни работи (СРР) за изграждане или реконструкция на спортна инфраструктура, включително:

- изкопно-насипни земни работи и благоустройствени дейности за вертикална планировка на терена на спортните площадки;

- направа на тревни настилки и настилки от каучукови и бетонови/каменни плочи;

- доставка и монтаж на спортно и парково оборудване;

- озеленяване на паркове и обществени пространства.

Настоящата поръчка за строителство включва изпълнението на СМР на два обекта в населени места от община Лясковец, както следва:

- Обект I: „Изграждане на комплексен център за културни и спортни дейности на открито в с. Мерданя“ – в УПИ I, кв. 115  по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на с. Мерданя.

Проектът предвижда изграждане на комплексен център за спортни и културни дейности – приложение Т1 „Ситуация“ към настоящата техническа спецификация, като се изгражда спортно игрище за мини футбол и в околното пространство се обособява озеленена зона с градинско оборудване и открита сцена-подиум за провеждане на културно-масови мероприятия. По границите на обекта се изгражда ограда с обособен вход от прилежащата улица, като около спортната площадка оградата е висока стоманена конструкция, а в останалата част се оформя жив плет от декоративни храсти. Изпълнението на инвестиционният проект за обекта включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СРР/СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 3А от документацията на настоящата обществена поръчка:

Част „Архитектура и благоустройство“:

-  Изкопи:

Предвиждат се машинни и ръчни изкопи в земни почви за оформяне на съществуващия терен, който е със значителна денивелация. Вертикалното решение на новоизграждащата се площадка е съобразено със съществуващите нива на терена и се осъществява със значителни земни работи, като цялото количество изкопани земни маси ще се размества в очертанията на площадката – Приложение Т2 „Вертикална планировка“ и приложение Т3 – Земни работи. Проектната планировка предвижда установяване на наклон на спортния терен 2.5 % в областта, определена за спортно игрище. Предвиждат се машинни и ръчни изкопи в земни почви за оформяне на обекта. Във високите области от терена (запад, частично северозапад и югозапад на спортния терен) се правят изкопи и оформят машинно откоси, които ръчно се дооформят и подравняват, при което следва да бъдат уплътнени. С булдозер се изпълнява изкоп за отнемане хумусен слой 20см в насипната зона, като с челен товарач се изгребва и депонира на разстояние до 50 м, за да се използва впоследствие за направа на насипи в ниската част на терена. Изпълняват се изкопи до 20см с булдозер за подравняване на околното пространство съгласно проекта за вертикална планировка. Изпълняват се тесни изкопи за оформяне на легло за градински улей за отводняване на площадката и на траншея за пътен бордюр под оградните пана – Приложение Т4 „Трасировка“ и Приложение Т1 „Ситуация“.

-  Насипи:

За постигане на проектните коти съгласно чертеж „Вертикална планировка“ – Приложение Т2, в определени области от терена се правят насипи за подравняване и за оформяне на откоси (по юг / югоизточната и част от източната граници на подравнения терен за спортно игрище). Изпълняват се с булдозер, като се разместват и подвозват наличните изкопани земни маси с челен товарач. Насипите се уплътняват, като се осигурява валиране и уплътняване с овлажняване на земните маси на пластове през 15-20 см. Доставя се пясък, който се смесва с отнетия хумус и получената хумусно-пясъчна смес в съотношение 4:1 се разстила, нивелира и уплътнява върху спортното игрище и върху оформените откоси.

По време на изкопно – насипните работи да се извършва непрекъсната проверка на проектните нива и конфигурация, като се взема предвид необходимостта от резервиране на 10 см за полагане на хумусно-пясъчна основа.

Изкопно-насипните откоси са предвидени с максимален наклон до 13%, което позволява повърхностно отвеждане на атмосферните води без необходимост от допълнителни елементи, с изключение на ленти от отводнителни улеи по високите странични линии на игрището

Общи изисквания и контрол по изпълнението на земните работи:

Преди започването на изкопните работи се извършва: почистване на строителната площадка, монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения, геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения, изграждане на временни подходи, подготовка и доставка на необходимите укрепителни елементи, стълби и др. за извършване на земни работи. При изпълнение на работите следва да се има предвид, че обектът е разположен на прилежащ път III-5301, представляващ пътна връзка Велико Търново – Златарица, поради което организацията на изпълнение на строителната площадка следва да бъде съобразена с този факт.

Трябва да се съгласува с експлоатационните дружества наличието на подземни проводи в обхвата на изпълнение на земните работи. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писмено съгласие на собственика на съоръжението.

Съблюдаването на изискванията, посочени в проекта при изграждането на насипи се контролират от специализирани лицензирани лаборатории. Контролът включва:

- Определяне плътността на почвата чрез изпитване на проби и съответствието й с предвидената в проекта;

- Проверка  качеството на подготовката на основата на насипа;

- Проверка на дебелината на уплътнения пласт е в съответствие на дебелината на отделния пласт към приетия начин на уплътняване и подготовка на повърхността на вече уплътнения пласт преди полагането на  следващия.

При строителството на  съоръжения върху почви, които при намокряне в натоварено състояние или само под действието на собственото си тегло пропадат (слягат) допълнително, трябва да се спазват строго изискванията на съответните технически    инструкции и указания.

През време на строителството се извършват систематически наблюдения върху слягането и се вписват в  дневник.

Действащи стандарти:

- БДС646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност

-  Благоустрояване:

За предпазване на спортния терен от преминаване на повърхностни води и повърхностна ерозия, е предвидено обрамчването му по високите странични линии с водоотвеждащи ленти от бетонови улеи – стандартни градински бетонов улей 35/25/8 или еквивалентен, от вибропресован бетон. Улеите се полагат в изпълнен тесен изкоп, предварително подравнен и уплътнен, върху основа от бетон В15 и фуги с цименто-пясъчен разтвор М 30 (1:2.2).

За укрепване на оградата по границите на откосите и защитата й от повърхностни води, под оградните пана се изпълнява борд от пътен бордюр. В предварително изкопана траншея 60х60см се изпълнява легло от несортиран трошен камък за подравняване и се уплътнява чрез трамбоване до ниво -10см спрямо готовото ниво на терена – Приложение Т9 „детайл ограда“. Полагат се пътни бордюри 18/35/50 върху основа от бетон В15 и се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Бетоновите бордюри да са произведени по технология вибропресован бетон и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.

Трасировката на бетоновите улеи и бордюри в основата на оградата се извършва в съответствие с Приложение Т4 „Трасировка“ и Приложение Т1 „Ситуация“.

В северната част на площадката, по границата на УПИ I се разполага сцена-подиум. Същата се изгражда в съответствие с проекта и изискванията, посочени конструктивно становище – приложение Т5 и Детайл – Подиум – приложение Т6. Предвидено е бетона на сцена – подиум да се шлайфа със специализирана техника и повърхностни втвърдители и препарати, в съответствие с конкретните изисквания на проектанта-авторски надзор по време на строителството.

Предвидено е изпълнение на хоризонтална маркировка на спортната площадка с варно мляко върху тревната настилка на спортното игрище.

-  Оборудване:

Съгласно проекта се доставя и монтира оборудване за обекта, както следва:

- Доставка и монтаж на стоманени пилони с височина 4 метра, поцинковани, замонолитени в стоманобетонни стъпки;

- Доставка и монтаж декоративна метална арка, СОП, замонолитена в бетонови стъпки, поцинкована - изпълнена съгласно детайл на врата с арка – приложение Т7;

- Доставка и монтаж декоративна метална двукрила врата 220/250 с арка, СОП, замонолитена в бетонови стъпки, поцинкована - изпълнена съгласно детайл – приложение Т7;

- Доставка и монтаж футболни врати с шир. 3 метра и височина 2.0 м – футболна врата за мини футбол с размери 300х200 см и дълбочина 100 см със специална мрежа подсигурена срещу вандализъм - подсилена с въжета със стоманени нишки. Вратата да е направена с овален профил 120/100, страничните профили да са здраво заварени. Горната греда и задната летва да се хванат чрез стабилни ъглови връзки. Здраво закрепена мрежа върху 60 мм тръба

- Доставка и монтаж неподвижни пейки дървени без облегалки върху метална конструкция 180/40/45 (или еквивалент) - Пейка без облегалка с размери – дължина 180 см, ширина 40 см, височина 45 см; замонолитена; дъски върху метална опорна конструкция;

- Доставка и монтаж кошче за боклук 40/100 см - Кошче за отпадъци - метална конструкция, габаритни размери - 40/100см, кофа - ф29/45см; замонолитване; металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето (по типов детайл или еквивалент);

- Доставка и монтаж информационна табела - Информационна табела от PVC, закрепена на метална стойка, в ярък цвят - червен или жълт, размери достатъчни за ясно обозначаване  на информация за стопанисващата институция, ползватели, забрана за разходка на домашни любимци, забрана за навлизане на МПС, телефонни номера на бърза помощ, пожарна, полиция.

- Ограда:

Предвижда се изграждане на защитна ограда около спортния терен, осигуряваща необходимата защита на прилежащата пътна връзка Велико Търново – Златарица – път III-5301, както и за осигуряване на по-добри и безопасни условия за спорт. Същата се разполага съгласно трасировъчен чертеж – Приложение Т4. Оградата е с височина 4 метра (надземна част) и се изпълнява съгласно конструктивен чертеж „Детайл ограда Н=4.0м“ – Приложение Т8 и чертеж „Детайл ограда“ – Приложение Т9, и в съответствие с Конструктивно становище – Приложение Т5. Оградата представлява стоманена носеща конструкция от стандартни студеноогънати профили (СОП) и поцинкована мрежа 5х5см, дебелина 2,8-3мм, привързана с поц.тел 1.8-2мм през 50см към хоризонтални и вертикални елементи – стълбове и разпънки. Вертикалните елементи (стълбове с височина 4.15м) на конструкцията на оградата са замонолитени в единични стоманобетонни стъпки с дълбочина минимум 80см, армирани съгласно проекта, бетон В15. В зоната на колоните доливането на фундамента на колоните да завърши с оформяне, следващо контура на пътния бордюр в основата на оградата. За отвеждане на повърхностните води, в полетата между колоните да оставят отвори 10-20см в линията на бордюрите. Изискванията към изпълнението и материалите на оградата са изрично определени в конструктивния чертеж и в съдържанието на конструктивното становище – приложения Т8, Т9 и Т5 и следва да се спазват строго за гарантиране здравината и устойчивостта на конструкцията. Елементите на конструкцията на ограда се грундират и боядисват двукратно с емайллак за метал.

Част „Паркоустройство“:

Изпълнява се съгласно приложена към настоящата документация КСС – Образец № 3А и спазвайки подробното описание в обяснителната записка към част Паркоустройство от проекта – Приложение Т10, Дендрологичен проект и Посадъчен чертеж – Приложения Т11 и Т12

- Подготвителни дейности – предвижда се доставка и разстилане на хумус в зелени площи и затревяване на игрището, вкл. торене с амониева селитра и поливане, както и презатревяване на останалата част от терена. При оформяне на тревните площи в обекта, в т.ч. на новите и за презатревяване на съществуващи, трябва да се следват указанията от обяснителната записка – Приложение Т10, като при избора на тревна смеска се има предвид, че липсва изградена поливна система, мястото е слънчево и тревните площи ще се използват за спорт и за отдих. При засяване на тревната смеска се спазват подробните указания в проекта, след засяване тревните площи се притъпкват с ръчен валяк или с дъска, като впоследствие се изпълнят необходимите дейности, включително поливане, торене, подсяване до оформяне на плътна зелена тревна настилка. Проектът предвижда направа на опорна метална поцинкована конструкция за живия плет от увивни цветя.

-  Доставка и засаждане на новопроектирана растителност – предвидената за засаждане растителност, в т.ч. листопадни, вечнозелени и увивни широколистни храсти е подробно описана в КСС – Образец № 3А. При засаждане се спазват приложените Дендрологична ведомост – Приложение Т11 и Посадъчен чертеж – Приложение Т12 и указанията от обяснителната записка към част Паркоустройство – Приложение Т10.

Част „ВиК“:

Предвидени са СМР за изграждане на водопроводно отклонение от уличната водопроводна мрежа и на водомерна шахта с охранителна гарнитура – чертеж „Външно ВК“ - Приложение Т13. От шахтата чрез подвижна връзка ще се захранва хидрант за поливане на тревната площ на игрището при засушаване.

Прави се ново водопроводно отклонение от азбестоциментов уличен водопровод ф100мм на прилежащата улица с водовземна скоба фл.преходник ф100/ф25, нипел 3/4". Външната водопроводна връзка се изпълнява от полиетиленови захранващи тръби с висока плътност ф25, които се полагат в изкоп съгласно проекта, като следва да се предвиди легло 10 см от уплътнен пясък, обратно засипване последователно с пясък и земни маси и уплътняване. За измерване на консумираното водно количество се доставя и монтира готова водомерна шахта 1х1х1.0 или еквивалентна, оборудвана съгласно проекта с водомерен възел 5м3/ч с охранителна гарнитура – СК 3/4", мрежест филтър, обратна клапа, 3/4" с изпразнител. Преди водомерната шахта се монтира тротоарен спирателен кран ф3/4". Предвижда се доставка на подвижен хидрант за водовземане 3/4", външна резба, комплект с ключ за включване към маркуч за поливане.

Изисквания при изграждане на ВК инсталациите:

Тръбите и фасонните части се съединяват в съответствие с техническите им спецификации и указанията на производителя. Преди изпитване водопроводът се обезвъздушава. Хидравличните изпитания на инсталациите се извършват преди полагане на настилките. Инсталациите да се изпитат на якост преди монтиране на водочерпните кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Водопроводът се изпитва на якост с ръчна бутална помпа, като налягането се повишава на интервали от 0.1 MPa при престой 10 минути – изпитването е успешно, ако в продължение на 2 часа налягането е спаднало с не повече от 0.1MPa. Следва да се направят проби относно водонепропускливост на водочерпните кранове в продължение на едно денонощие под работно налягане. За изпитанията се съставят протоколи.

Забележка:

При полагане на подземните технически проводи, в т.ч. водопровод, канализация и електропроводи, задължително се спазват изискванията на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места.

По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо.

- Обект II: „Изграждане на център за отдих и спорт в с. Драгижево“ – в УПИ III, кв. 32 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево.

Проектът предвижда изграждане на център за отдих и спортни дейности в площадка, разположена до сградата на читалището на с. Драгижево – Приложение Т14 „Ситуация“ към настоящата техническа спецификация. На площ 290 кв.м. се изграждат спортно игрище за бадминтон, площадки с фитнес уреди на открито и зона за отдих с паркови елементи, като в околното пространство се изгражда подход от прилежащата улица и се озеленява с подходяща растителност.

Изпълнението на инвестиционният проект за обекта включва следните групи строителни дейности, подробно описани по видове СМР в Количествено-стойностна сметка (КСС) – Образец № 3А от документацията на настоящата обществена поръчка:

Част „Архитектура и благоустройство“:

-  Подготвителни работи и вертикална планировка:

Предвиждат се машинни и ръчни изкопи в земни почви за оформяне на съществуващия терен, който е с наклон около 6 – 7%. За минимизиране на земните работи, проектната вертикална планировка е максимално съобразена със съществуващата конфигурация и денивелация на терена. Земните изкопно-насипни работи са балансирани, като обемите почти напълно се изравняват. Вертикалното решение на площадката се изпълнява в съответствие с приложение Т15 „Вертикална планировка“. Проектната планировка предвижда установяване на наклон на цялата зона за спортни дейности 1.8 %. Изпълнява се машинно отнемане на хумусен слой 20-25см и ръчно доизкопаване и подравняване на окосите на машинните изкопи – изобразено в детайл „Откос изкоп“ в приложение Т16 „Детайл настилки“. Хумусният слой се депонира за последващо използване. Изпълняват се ръчни изкопи за фундаменти на оградата, която се разполага по северната граница на площадката – Ситуация – Приложение Т14 и Ситуация - детайл – Приложение Т17.

Изпълняват се траншеен тънък изкоп с дъно с широчина до 10м за околовръстни алеи и алея-подход от прилежащата на имота улица. Леглото за новата настилка се подравнява и нивелира, почиства се от прах и  кал, след което дъното се уплътнява ръчно с трамбовка.

За постигане проектните коти съгласно вертикалната планировка – Приложение Т15, в определени области от площадката се правят насипи за подравняване и за оформяне на откоси. По северната, източната и частично югоизточната част на площадката, основно в обхвата но игрището за бадминтон, се изпълняват машинно (с булдозер и челен товарач) насипи от трошен камък, на пластове, уплътнени с пневматична трамбовка, след което се оформят откоси с насипване на земни маси, също на пластове, с овлажняване и уплътняване.

Съгласно проекта – Ситуация – детайл, Приложение Т17 и Трасировка – Приложение Т18, в областта на най-високия насип по северната и по част от североизточната граница на площадката се изпълняват тесни изкопи за пътни бордюри 18/35 см за укрепване на игрището. Изпълняват се тесни изкопи за градински бордюри 8/16 см за ограничаване на зоните с различни настилки.

Общи изисквания и контрол по изпълнението на земните работи:

Преди започването на изкопните работи се извършва: почистване на строителната площадка, монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения, геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения, изграждане на временни подходи, подготовка и доставка на необходимите укрепителни елементи за извършване на земни работи.

Необходимо е да се съгласува с експлоатационните дружества наличието на подземни проводи в обхвата на изпълнение на земните работи. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писмено съгласие на собственика на съоръжението.

Съблюдаването на изискванията, посочени в проекта при изграждането на насипи се контролират от специализирани лицензирани лаборатории. Контролът включва: определяне плътността на почвата чрез изпитване на проби и съответствието й с предвидената в проекта; проверка  качеството на подготовката на основата на насипа; проверка на дебелината на уплътнения пласт е в съответствие на дебелината на отделния пласт към приетия начин на уплътняване и подготовка на повърхността на вече уплътнения пласт преди полагането на  следващия.

При строителството на  съоръжения върху почви, които при намокряне в натоварено   състояние или само под действието на собственото си тегло пропадат (слягат)  допълнително, трябва да се спазват строго изискванията на съответните технически    инструкции и указания.

През време на строителството се извършват систематически наблюдения върху слягането и се вписват в  дневник.

Действащи стандарти:

- БДС646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност

-  Благоустрояване:

В изкопите за настилки в зоната за безопасност на спортните съоръжения се изпълнява основа от заклинен трошен камък 20см с валиране на пластове.  Трошеният камък за насипи и за основи трябва да отговаря по качество на изискванията на БДС 2282-83 и/или БДС EN 13242:2004. Трошеният камък се доставя  и разстила равномерно върху леглото и се уплътнява на пластове с трамбоване при овлажняване с вода за поддържане на оптимално водно съдържание. При изпълнение на трошенокаменните основа и насипи се спазва ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на СМР), като се контролират качеството на материала, дебелината, ширината, напречния наклон, равността, нивото и плътността.

Доставя се пясък, който се смесва с хумус в съотношение 4:1 хумус/пясък и получената смес се разстила равномерно, уплътнява и нивелира върху уплътнената основа в обхвата на игрището за бадминтон. Получава се повърхностен хумусно-пясъчен слой 15 см, който впоследствие се затревява за получаване на тревна настилка на спортното игрище.

Съгласно детайли в Приложение Т16 – Детайли настилки се изпълняват различни типове настилки в обхвата на обекта. Изпълняват се ударопоглъщащи настилки на площадки с фитнес уреди от каучукови плочи 40мм, като същите се залепват със специално двукомпонентно лепило върху бетонова настилка 10 см, бетон В15, армирана с №6 през 20 см в двете посоки. Бетоновата настилка се полага върху подравнената, уплътнена основа от трошен камък. Изисквания към материалите - бетон по БДС EN 206-1/NA:2008; армировъчни стомани по БДС 4758:2008 - В235 (AI - ) с RS225MPa. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. Каучуковите плочи за настилка следва да притежават протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол. Този вид настилки са устойчиви на атмосферни влияния, притежават противоподхлъзващи свойства, предпазват от травми при падане и омекотяват ударите и следва да отговарят на изискванията на БДС EN 1177 „Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра“.

Изграждат се и площадки/алеи с настилка от плочи от вибропресован бетон върху пясъчна основа 5см, положена над уплътнена почва, като след нареждане настилката от бетонови плочи, същата се уплътнява с ръчно трамбоване с предварително посипване със сух фин пясък за запълване на фугите. Плочите да са от вибропресован бетон, 30/30 см, двуслойни, с износоустойчив горен слой, цвят по избор на проектанта, да отговарят на изискванията на БДС ЕN 1339:2005. Под спортните съоръжения се изпълняват площадки с ударопоглъщаща настилка.

За подход към спортното игрище от прилежащата улица се изгражда алея – плочопътека, в началото на която се оформя дъгообразен сегмент с гранитен паваж 10/10, който ще бъде предоставен от възложителя. Плочопътеката се изпълнява от плочи от вибропресован бетон върху пясъчно легло, положено върху предварително нивелиран естествен терен в съответствие с проектните хоризонтали от вертикалната планировка. Между плочите от плочопътеката се оставя фуга 2см, която се попълва с дребна каменна фракция – сипица. Настилката се уплътнява с трамбоване. Начинът на полагане на настилките от бетонни плочи и гранитен паваж е изобразен в Приложение Т16 – Детайли настилки.

По северната граница на игрището за бадминтон се монтира декоративна дървена ограда с височина 60 см, замонолитена чрез вертикални елементи в бетонни фундаменти 20/20см с дълбочина 40см.

Предвидено е изпълнение на хоризонтална маркировка на спортната площадка с варно мляко върху предвидената тревна настилка.

Съгласно проекта – Ситуация – детайл, Приложение Т17 в тесни изкопи по границата на игрището за бадминтон в областта на най-високия насип се полагат пътни бордюри 18/35см за укрепване – детайл „откос насип“ в Приложение Т16 – „Детайл настилки“. В тесни изкопи се полагат градински бордюри 8/16 см за ограничаване на зоните с различни настилки. Бордюрите се поставят върху основа от бетон В15 и укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона да бъде предварително подравнена и уплътнена. Бетоновите бордюри да са произведени по технология вибропресован бетон и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005.

Съгласно чертеж „Леко покритие“ – Приложение Т19 се изпълнява козирка и се монтира към сградата на читалището над обособен кът за отдих с пейки и маса – приложение Т17 – Ситуация – детайл.

През площадката се осъществява достъп към помещения в сградата на читалището, които се използват като закрита площ за спорт и складове за съхраняване на спортен и градински инвентар. Проектът предвижда демонтиране на старите дървени врати и доставка и монтаж на алуминиеви врати към складовете и на врата MDF врата, фолирана, цвят махагон на стената между закритото помещение за спорт и театралния салон. Вратите се доставят в съответствие с подробното описание в количествено-стойностната сметка – Образец № 3А, като размерите задължително се вземат от място. Изпълнителят следва да предвиди обръщане около отворите след монтаж на вратите от вън и от вътре, с вароциментова мазилка, шпаклована с шпакловъчни смеси.

-  Оборудване:

Проектът предвижда доставка и монтаж на оборудване и съоръжения за обекта в съответствие с неговото предназначение - център за отдих и спорт. Разполагането и монтажа на оборудването е съгласно Приложение Т14 – Ситуация. Изискванията към вида и монтажа на оборудването са посочени в Инструкция към инвестиционния проект – Приложение Т20 и конструктивно становище. Предвиденото оборудване за обекта е както следва:

- Доставка и монтаж на 2 броя колове и мрежа за игрище бадминтон - 2 броя метални стойки ф83 мм със скоби за закрепване на мрежата. Мрежа с размери 6.0х1.0 м, от полиестер 3 мм, снабдена с подсилена уплътнена обграждаща лента;

- Доставка и монтаж лост висилка двоен (типов детайл или еквивалент) – Приложение Т21 - Спортно съоръжение за набиране, висене. Състои се от 2 метални лоста, закрепени на различна височина; размер на съоръжението – височина 2.80 м, широчина 3.00 м, дълбочина 0.10 м; височина на падане – 2.00 м; зона за безопасност: 11 м2;

- Доставка и монтаж тренажор за бедрени и седалищни мускули (съгласно типов детайл или еквивалент) – Приложение Т22 - Фитнес уред за бедрените и седалищните мускули. Размери на съоръжението - височина - 1.80 м, ширина - 0.70 м, дължина - 1.80 м; Състои се от една централна колона, на която в горния край са закрепени лостовете със седалките; Височина на падане – 60 см; Зона за безопасност: 23 кв.м; Опорната конструкция е от стоманени профили, седалки от полиетилен с висока плътност;

- Доставка и монтаж фитнес уред, тип „кардио“ (типов детайл или еквивалент) – Приложение Т23 - Състои се от метална стойка със седалка, кормило и педали; Размер на съоръжението – височина 1.20 м, ширина 0.50 м, дължина – 1.00 м; Зона за безопасност – 15 м2; Височина на падане – 1.0 м; Изработен е от стоманени профили, седалка от полиетилен с висока плътност;

- Доставка и монтаж фит тренажор (типов детайл или еквивалент) – Приложение Т24 - Размер на съоръжението – дължина 180 см, ширина на стъпалото – 50 см, височина – 180 см; Височина на падане – 60 см; Зона на безопасност – 21 м2; Изработено е от метал;

- Доставка и монтаж масичка за шах с 4 броя седалки – типов детайл или еквивалент - Приложение Т25 - Маса с размер 60/60, разграфена на полета за игра за шах. Към нея са прикрепени неподвижно посредством метални конзоли и болтови съединения 4 броя седалки. Общ габарит – 150/150 см, размер седалки – ф35 см; Материали – маса и конструкция метални, седалки дървени;

- Доставка и монтаж пейки неподвижни 180/40/45 - Пейка без облегалка с размери – дължина 180 см, ширина 40 см, височина 45 см; Замонолитена; Дъски върху метална опорна конструкция  (по типов детайл или еквивалент);

- Доставка и монтаж маса дървена 70/70/60 - Маса дървена правоъгълна 70/70/60 см, метална опорна конструкция, вкл. анкериране в бетон, дървени детайли шлайфани, импрегнирани, двуслойно лакирани с лакове за външна употреба и огнезащитен лак;

- Доставка и монтаж кошче за отпадъци 40/100 см - Кошче за отпадъци - метална конструкция. Габаритни размери - 40/100см, кофа - ф29/45см. Замонолитване; Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето (по типов детайл или еквивалент);

- Доставка и монтаж информационна табела за спортна площадка - Информационна табела от PVC, закрепена на метална стойка, в ярък цвят - червен или жълт, размери достатъчни за ясно обозначаване  на информация за стопанисващата институция, ползватели, забрана за разходка на домашни любимци, забрана за навлизане на МПС, телефонни номера на бърза помощ, пожарна, полиция.

Доставените и монтирани спортни съоръжения и ударопоглъщащи настилки следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра. За новите съоръжения за игра и настилки, разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на следните стандарти:

- БДС EN 1176-1:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"

- БДС EN 1176-7:2009 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване".

- БДС EN 1177:2009 "Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване".

Изпълнителят следва да удостовери съответствието с изискванията за безопасност за всяко от съоръженията за игра, като се представи сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра и/или протокол(-и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

За всяко от съоръженията следва да е издадена инструкция от производителя, в която да бъдат подробно описани минималното пространство за разполагане, условията за монтаж, ползване, поддържане и контрол. Всяко съоръжение следва да е трайно маркирано от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра и знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Спортните съоръжения следва да се фундират с единични фундаменти до здрава почва, като се монтират съгласно изискванията на производителя и съгласно детайл на бетонов фундамент в „Детайли настилки“ – Приложение Т16 и конструктивно становище към проекта. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от един час. В стойността за доставка и монтаж на съоръженията и оборудването следва да бъдат включени разходите за направа на фундаменти и замонолитване. Изисквания към бетон за фундаменти: Бетон В15 по БДС EN 206-1/NA:2008.

Част „Паркоустройство“:

Изпълнява се съгласно приложена към настоящата документация КСС – Образец № 3А и спазвайки подробното описание в обяснителната записка към част Паркоустройство от проекта – Приложение Т26, Опорен план, Дендрологичен проект и Посадъчен чертеж – Приложения Т27, Т28 и Т29.

- Благоустрояване – предвижда се премахване с изкореняване на съществуващо дърво и полагане на градински бордюри в тесен изкоп съгласно проекта.

-  Доставка и засаждане на новопроектирана растителност – предвидената за засаждане растителност, в т.ч. иглолистни и широколистни дървета и листопадни и вечнозелени широколистни храсти е подробно описана в КСС – Образец № 3А. При засаждане се спазват приложените Дендрологичен проект – приложение Т28 и Посадъчен чертеж – Приложение Т29 и указанията от обяснителната записка към част Паркоустройство – Приложение Т26.

-  Изграждане на тревни площи – предвижда се доставка и разстилане на хумус в зелени площи, фино оформяне и подравняване на терена, химическа обработка на почвата – торене, затревяване на спортното игрище вкл. всички съпътстващи дейности, подробно описани в КСС – Образец № 3А и в обяснителната записка – Приложение Т26. Съществуващите тревни площи се презатревяват. При избора на тревна смеска да се има предвид, че липсва изградена поливна система, мястото е слънчево и тревните площи ще се използват за спорт и за декорация. При засяване на тревната смеска се спазват подробните указания в проекта - тревното семе се обезпаразитява, зарива се ръчно с награпване, след засяване тревните площи се притъпкват с ръчен валяк, като впоследствие се изпълнят необходимите дейности, включително поливане, торене, подсяване и косене до оформяне на плътна зелена тревна настилка.

По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Общи изисквания:

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-ремонтни и монтажни работи (СРР/СМР) на основание изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Закон за устройство на територията (ЗУТ) с определените в чл. 163, ал. 2 от ЗУТ отговорности на изпълнителите, както и подзаконовите им нормативни актове.

1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект за СРР/СМР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят спазва изискванията на изготвените проекти част Пожарна и аварийна безопасност за обектите и всички предписания на проектанта относно изпълнение на изискванията на Наредба № IЗ – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

1.3. Възлаганите с настоящата поръчка строително-ремонтни работи на всеки обект да се изпълняват в съответствие с изискванията на съответните ПИПСМР (Правилници за изпълнение и приемане на СМР), при спазване на инвестиционните проекти, действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Всяка строително-монтажна работа включва пълното й завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР.

1.4. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като изготви и представи при сключване на договор План за управление на отпадъците, на основание Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

1.5. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и други подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

1.6. Всички изпълнени СРР/СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

1.7. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация и проекта, задължително се уведомява възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

1.8. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.9. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.10. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи (СМР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация и в инвестиционния проект изисквания към материалите и да са съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

1.11. Оборудване и механизация - изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СМР.

1.12. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.13. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

1.14. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.15. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

1.16. Изпълнителят съдейства при въвеждане на обектите в експлоатация и при осъществяване от лицензирана фирма контрол на безопасността на съоръженията за игра и настилките съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

1.17. Предвид спецификата на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

2. Технически изисквания към някои материали, съоръжения и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани на обектите, включени в обществената поръчка:

- Бордюри пътни 18/35/50, градински бордюри и улеи градински 35/25/8 от вибропресован бетон;

- Плочи от вибропресован бетон 30/30;

Изисквания: Използваните бетонни бордюри, улеи и плочи да са от вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС EN 1339:2005 и БДС EN 1340:2005. Относно техническите характеристики, изискванията за бетонните плочи и за бордюрите са: метод на производство - вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износоустойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непоглъщащ вода; марка бетон – минимум клас В20; издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 30МРa; устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/; водопоглъщаемост – до 6% от масата; с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм.

- Каучукова настилка на плочи с дебелина 40 мм – съгласно БДС EN 1177:2009, ударопоглъщаща каучукова настилка с дебелина 40 мм на плочи – два цвята, залепване със специално двукомпонентно лепило. Нетоксичен продукт;

- Пейка неподвижна дървена върху метална конструкция, без облегалка 180/40/45см;

- Кошче за отпадъци 40/100 см на метална конструкция, метална кофа - върти се за изпразване на кошчето;

- Футболна врата с размери 300х200 см и дълбочина 100 см със специална мрежа подсигурена срещу вандализъм - подсилена с въжета със стоманени нишки;

- Лост висилка двоен - спортно съоръжение за набиране, висене - от 2 метални лоста, закрепени на различна височина;

- Тренажор за бедрените и седалищните мускули - фитнес уред за бедрени и седалищни мускули. Опорна конструкция от стоманени профили, седалки от полиетилен с висока плътност;

- Фитнес уред тип "кардио" - състои се от метална стойка със седалка, кормило и педали, изработен от стоманени профили, седалка полиетилен с висока плътност

- Фит тренажор – изработен от метал

- Масичка за шах с 4 броя седалки -  маса разграфена на полета за игра за шах. Маса и конструкция метални, 4 броя дървени седалки, прикрепени неподвижно посредством метални конзоли и болтови съединения.

При избора на материали, участниците следва да се съобразят и с изискванията, посочени в описанието на обектите в раздел I от настоящата техническа спецификация.

Забележка:

В Приложение № 2А към Техническото предложение участниците следва да представят подробно техническо описание само на материалите и оборудването, посочени в точка „Технически изисквания към материалите и съоръженията, които ще бъдат доставяни и монтирани на обектите включени в обществената поръчка”. За тези материали и оборудване трябва да се представи минимум един от следните документи:

1. ЕО декларация за съответствие  със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказваща, че са изпълнени изискванията към съответните технически характеристики, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

2. ЕО сертификат за качество, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

3. Протокол за изпитване доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

4. Друг документ,  доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

5. Документи, доказващи клас на пожароустойчивост за изкуствени настилки, спортни съоръжения и парково оборудване и др. материали, които се влагат на обекта.

Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.

За  всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени, следва да се представят каталози или снимки. В тях на съответната страница ясно и точно да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка.

Важно: Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката.

За всеки от  материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

3.  Изисквания за изпълнение:

3.1. Основни положения при организацията на СМР:

- Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР.

- Участникът следва да изпълни предвидените видове СМР с необходимата механизация, включително посочената като минимално изискване към участниците за доказване на техническите им възможности, а именно: багер - 2 бр., включително 1 многофункционален; булдозер – 1 бр.; самосвал – 2 бр.; пневматична трамбовка – 2 бр.; компресор подвижен – 1 бр.

- Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството. Следва да се вземе предвид, че по време на строителството в допълнение на задължителните изпитания, изпълнителят трябва да осигури по две мостри от всеки материал и продукт на възложителя, ако той поиска. Мострите трябва да бъдат представени в подходящо време, преди влагането им в строителството, така че одобрението им да не повлияе на графикът на изпълнение. Мострите трябва да бъдат с необходимия размер и качество, така че да позволяват извършване на изпитания и трябва да се маркират с етикет, обозначаващ описание на материала, неговия произход, дата и място на приложение. Изпълнителят трябва да извърши за своя сметка всички задължителни изпитания съгласно ПИПСМР. Изпитването и анализите се извършват в лицензирана лаборатория.

- Участникът следва да разполага с необходимия персонал – ръководители и квалифицирани работници, в т.ч. посочените като минимално изискване: един ръководител на обект, с висше образование „строителен инженер”, с минимум 5 (пет) години опит по изграждане / реконструкция на обекти от техническата инфраструктура; един технически ръководител, който да отговарят на условията по чл. 163а от ЗУТ с минимум 2 (две) години опит по изграждане/реконструкция на строителни обекти; един правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) с минимум 2 г. професионален опит  като координатор или инспектор по безопасност и здраве.

3.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:

СМР на обектите се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по противопожарна охрана (Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба Iз-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар). Задължително кандидатите следва да са застраховани по чл.171 и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” със срок на валидност, равен на срока на валидността на представената оферта  .

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- кандидатите да разполагат с координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа. Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж. На обекта да е въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух). Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи строителния обект, както и опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.

Електромонтажните работи да се извършват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за електробезопасност.

4. Изисквания за опазване на околната среда:

4.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

4.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

4.3. Околното пространство в района на обектите следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството.

5. Приемане на изпълнените работи:

Приемането на изпълнените работи се извършва при спазване изискванията към строежите, съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правилника за изпълнение и приемане на строителните работи (ПИПСМР) за отделните видове дейности, включени в предмета на поръчката и Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За дейности, за които е необходимо доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган, се извършват проби от лицензирани лица / лаборатории и се съставят протоколи - като оценяване на съответствието на площадките за игра със съществените изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра.

6. Други специфични изисквания:

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

6.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.

6.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

6.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

6.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

7. Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В техническото предложение кандидатите посочват гаранционни срокове за основните групи СМР, изпълнявани на обектите от настоящата поръчка, като същите не могат да по-малки от минималните гаранционни срокове, определени с горецитираната наредба.

8. Задължения на изпълнителя:

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.

ІІІ.  Технически и качествен контрол:

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

Обектите са с разрешения за строеж, съответно IV категория, съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - за обекта в с. Мерданя и V категория, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. - за обекта в с. Драгижево. Във връзка с чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ ще бъде сключен договор с лице, упражняващо строителен надзор, като същото отговаря за законосъобразно започване на строежа; осъществява контрол относно актовете и протоколите по време на строителството; контрол на изпълнението на строежите и спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

По време на изпълнение на договора за настоящата поръчка възложителят може по всяко време да осъществява контрол чрез упълномощени от него лица, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи. Възложителят, както Строителният надзор осъществява контрол по отношение изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти и издадените разрешения за строеж, спазване на изискванията към строежите и влаганите в тях строителни продукти съгласно чл. 169 ал. 1 до 3 и чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и Закона за техническите изисквания към продуктите; упражнява контрол по отношение на: пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обектите; изпълнение на СМР на обектите съобразно одобрените инвестиционни проекти; опазване на околната среда по време на строителството; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; пригодността на обекта за въвеждането му в експлоатация; спазване на строителния график; контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи; контрол по съставянето на документацията за междинни плащания.

Годността на използваните материали се доказва със сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по реда на глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

По отношение дейности, подлежащи на контрол от лицензирани органи, ще се извърши технически и качествен контрол за доказване на постигнатите показатели от сертифициран орган за контрол (лицензирани лица / лаборатории), като се извършват проби и се съставят протоколи. Така следва да се извърши оценяване на съответствието на площадките за игра със съществените изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра.

IV. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРИЛОЖИМИ В НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

При изпълнение на обектите, изпълнителите спазват изискванията на следните наредби и стандарти:

- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра;

- Наредба от 01.01.2007г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;

- Наредба Iз-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999г., ..последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);

- БДС EN 1339:2005 - Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване;

- БДС EN 1340:2005 - Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване;

- БДС 2282-83 – Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития;

- БДС EN 13242:2004 – Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство;

- БДС EN 206-1:2002/NA:2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие;

- БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения;

- БДС EN 1176-1:2009 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване";

- БДС EN 1176-7:2009 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване";

- БДС EN 1177:2009 "Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване".

V. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Към Обект I „Изграждане на комплексен център за културни и спортни дейности на открито в с. Мерданя”:

Приложение Т1. Ситуация

Приложение Т2. Вертикална планировка

Приложение Т3. Земни работи

Приложение Т4. Трасировка

Приложение Т5. Конструктивно становище

Приложения Т6. Детайл подиум

Приложение Т7. Детайл врата с арка

Приложение Т8. Детайл ограда – конструктивен чертеж

Приложение Т 9. Детайл ограда

Приложение Т10. Обяснителна записка – част Паркоустройство

Приложение Т11. Дендрологичен проект

Приложение Т12. Посадъчен чертеж

Приложение Т13. Външно ВК

Към Обект II „Изграждане на център за отдих и спорт в с. Драгижево”:

Приложение Т14. Ситуация

Приложение Т15. Вертикална планировка

Приложение Т16. Детайл настилки

Приложение Т17. Ситуация - детайл

Приложение Т18. Трасировка

Приложение Т19. Леко покритие

Приложение Т20. Инструкция за изграждане център за отдих и спорт в с. Драгижево

Приложение Т21. Лост двоен – типов детайл

Приложение Т22. Фитнес уред бедрени и седалищни мускули – типов детайл

Приложение Т23. Фитнес уред тип кардио – типов детайл

Приложение Т24. Фитнес уред фит тренажор – типов детайл

Приложение Т25. Масичка за шах – типов детайл

Приложение Т26. Обяснителна записка - част Паркоустройство

Приложение Т27. Опорен план

Приложение Т28. Дендрологичен проект

Приложение Т29. Посадъчен чертеж