ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани

при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Рехабилитация и благоустрояване

на детски площадки в град Лясковец”

Подписаният/ата ..................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……...........................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …............................................ на ..................................................................................... ЕИК/БУЛСТАТ........................

(длъжност)					 (наименование на участника)

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”

| № | Наименование | Мярка | Количество | Технически характеристики, изискани от възложителя | Технически характеристики, предложени от участника | Стан дарт | Производител и страна на произход | Каталог, страница * | Дълго-трай-ност на материалите** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Каучукова настилка на плочи с дебелина 30мм и 40 мм | м2 |  | Ударопоглъщаща каучукова настилка с дебелина 30мм и 40 мм на плочи, залепване със специално двукомпонентно лепило; нетоксичен продукт, доказано с протокол за извършен санитарно-хигиенен контрол; съгласно БДС EN 1177:2009 или еквивалент |  |  |  |  |  |
| 2. | Унипаваж - плочи от вибропресован бетон 20/10/6 | м2 |  | Плочи от вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на европейските стандарти БДС EN 1339:2005 или еквивалент |  |  |  |  |  |
| 3. | Бордюри градински 8/16 от вибропресован бетон | м |  | Бетоновите бордюри, произведени по технология вибропресован бетон, да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005 или еквивалент |  |  |  |  |  |
| Изисквания за позиции 2 и 3: Относно техническите характеристики, изискванията за бетонните плочи-унипаваж и за бордюрите са: метод на производство - вибропресован бетон от два вибропресовани пласта, с горен износоустойчив пласт, съставен от кварцов пясък, цимент, пластификатори, пигменти, непоглъщащ вода; марка бетон – минимум клас В20; издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 30МРa; устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага; устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3 /БДС EN 1338/; водопоглъщаемост – до 6% от масата; с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги – отклонение по ширина и дължина +/- 1мм, отклонение по дебелина +/- 2мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Детско комбинирано съоръжение за деца до 6 г, оборудвано с люлка с кош, пързалка, къщичка | Бр. | 1 | Детско съоръжение за деца до 6 години, състои се от детска къщичка, елементи за катерене, пързаляне, комбинирани с детска люлка с кош от полиетилен с висока плътност, окачваш механизъм – метална верига. Конструктивни елементи - изсушена дървесина. Височина на свободно падане - 85 см, габаритни размери 5.60х2.28 (по типов детайл или еквивалент) |  |  |  |  |  |
| 5. | Детско комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12г, оборудвано със спираловидна пързалка, хоризонтални и вертикални катерушки, къщичка | Бр. | 1 | Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, състоящо се от къщичка с тераса и спираловидна пързалка с височина на свободно падане - 150 см, мост, стени за катерене. Конструктивни елементи от изсушена дървесина. Габаритни размери – 4х2.80м (по типов детайл или еквивалент) |  |  |  |  |  |

....................... г.											Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………

Забележка:

Техническото описание (Образец № 12А) се прилага в Плик № 2 от офертата на участника, като се описват материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани, съгласно Приложение № 2 „Техническа спецификация” от документацията за участие, Раздел ІІІ „Технически изисквания към някои материали, съоръжения и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани на обектите”.

*В колона 9 следва да се посочи в кой каталог и на коя страница е предложения материал / оборудване, а ако са други документи - да се номерират по подходящ начин;

**В колона 10 следва да се посочи гаранцията на производителя в месеци.